权利要求书

1、一种菱镁矿加工中副产二氧化碳联产碳酸盐及在污水处理中的应用方 法，原料采用菱镁矿石，设备采用由密封包围的高温热解炉，通过出气管道将产 生的二氧化碳气体通入化学反应物，实现同步化学合成生产碳酸盐等化工产品， 过程包括：密封煅烧、排气、粗产品的分离、固体的干燥等，其特征在于：合 成反应过程包括密封高温炉热解菱镁矿石、二氧化碳导气到合成原料溶液中进 行反应、反应混合物加热熟化、产物分离及提纯等过程，二氧化碳与反应混合 物在溶剂中进行初步反应获得初级产品，再通入更多二氧化碳气体达到原料全 部化学转化；通过生产过程实现二氧化碳副产物再利用，生产出的下游产品可 溶性碳酸盐可用于重金属污染水源的处理；二氧化碳的收集采用将高温炉封闭 的手段，并通过导出管道将不断产生的气体引导至化学合成反应器中，导出二 氧化碳副产气体的方法可包括常压、减压、加压等手段；化学合成反应器的温 度可包括室温、加热、低温等条件。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于：用于与二氧化碳副产品进行 合成反应的化工原料包括氢氧化钠、氢氧化钙、氧化钙、氧化铜、氢氧化铜、 氢氧化铝、氧化铝、氧化铁、氢氧化铁、氧化铅、氢氧化铅、氧化锡、氢氧化 锡、氧化汞、氢氧化汞、氧化银、氢氧化银、氧化锌、氢氧化锌、氢氧化镁、 氧化镁、氢氧化钾、氨水、烷基金属化合物等。

3、根据权利要求2所述的方法，其特征在于：合成反应采用的媒介包括水、 乙醇、甲醇、异丙醇、正丁醇、己丁醇、叔丁醇、氯仿、硝基甲烷、三氯乙烷、 烯丙醇、四氢呋喃、苯、乙醚、乙酸乙酯、丁醚、甲苯、二甲苯、戊烷、己烷、 庚烷等，媒介与二氧化碳、反应物之和的比例为1∶0.1～30。

4、根据权利要求1所述的方法，其特征在于：二氧化碳与化学反应物按照 当量比为1∶0.5～2.5配料。  5、根据权利要求1中所述的方法，其特征在于：形成的可溶性碳酸盐直接 应用于污水中的重金属处理，通过形成重金属碳酸盐沉淀的方法将污水中的重 金属排除。

6、根据权利要求5所述的方法，其特征在于：污水重金属处理采用碳酸盐 粗产物。

7、根据权利要求1、5、6中所述的方法，其特征在于：污水重金属处理采 用二氧化碳、碱并用沉淀法，在非酸性条件下实现重金属沉淀。